Лекция станкостроителям

- Введение

Станкостроение, как фондообразующая отрасль, занимая в общем объеме промышленной продукции менее 1 %, обеспечивает оборудованием базовые отрасли, дающие более 60% всего объема промышленного производства.

По производству МОО в мире Россия в течение последних лет стабильно находится на 21-23 местах. Колебания производства от среднего за период с 2002 года составили +/- 2%. В 2006 году производство МОО в России в стоимостном выражении незначительно увеличилось (на 1%). Рост настолько небольшой, что это свидетельствует о застое в отрасли и отсутствии у России предпосылок для стабильного подъема.

Ниже приведена динамика факторов, ограничивающих деловую активность организаций в РФ (в процентах от общего числа базовых организаций) по данным Росстата

| Наименование факторов | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Недостаток денежных средств | 74 | 69 | 65 | 61 | 56 | 42 |
| Недостаточный спрос на продукцию организации внутри страны | 36 | 37 | 44 | 44 | 43 | 51 |
| Неопределенность экономической обстановки | 36 | 29 | 24 | 23 | 20 | 21 |
| Отсутствие надлежащего оборудования | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 30 |
| Высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 22 |
| Недостаточный спрос на продукцию организации за рубежом | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 19 |

При тенденции к снижению доли предприятий, испытывающих недостаток денежных средств, снижается спрос на отечественную продукцию. В то же время растет доля предприятий, ограничивающих свою деловую активность отсутствием надлежащего оборудования.

Растет конкуренция со стороны зарубежных производителей.

- Текущее состояние внешней среды по рынку сбыта

Объем потребленного в мире металлорежущего оборудования аналогичного выпускаемому ПА «Седин» представлен таблице 2.1

Таблица 2.1

| № п/п | Рынки сбыта | Объем рынка, млн. $ | Доля в мировом рынке, % | Доля на рынке ПА «Седин», % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северная Америка | 60 | 16,7 | 1.3 |
| 2 | Западная Европа | 75 | 20,8 | 2.3 |
| 3 | Россия и СНГ | 30 | 8,3 | 23 |
| 4 | Китай | 105 | 29,2 | 0 |
| 5 | Прочее | 90 | 25 | 0.3 |
| 6 | Всего | 360 | 100 | 3,1 |

В таблице 2.2 приведены данные об объемах продаж вновь выпускаемого оборудования для реализации карусельной технологии ведущими мировыми производителями

Таблица 2.2

| № п.п. | Фирма-производитель | Объем продаж, млн. $ | Доля на мировом рынке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | %/100 |
| 1 | Pietro Carnaghi | 80 | 22,2% | 0,22 |
| 2 | China | 70 | 19,4% | 0,20 |
| 3 | Toshiba and OM Mazak | 55 | 15,3% | 0,15 |
| 4 | Dorries + Berthies | 36 | 10,0% | 0,10 |
| 5 | Toshulin | 26 | 7,3% | 0,07 |
| 6 | Olympya Engineering | 15 | 4,2% | 0,04 |
| 7 | Rafamet | 12 | 3,4% | 0,03 |
| 8 | Sedin-станкостроение | 11 | 3,1% | 0,03 |
| 9 | Danobat | 11 | 3,1% | 0,03 |
| 10 | Mario Carnaghi | 10 | 2,8% | 0,03 |
| 11 | Schiess Schenyang | 8 | 2,3% | 0,02 |
| 12 | Titan | 6 | 1,7% | 0,02 |
| 13 | Прочие | 20 | 5,6% | 0,06 |
|  | Всего | 360 | 100% | 1 |

К числу лидирующих на мировом рынке и динамично развивающихся компаний следует отнести «Pietro Carnaghi», «Toshiba», «Mazak», «Toshulin», владеющих долей рынка в 45% и выпускающих высокоорганизованные станки и многоосевые обрабатывающие центры.

О.

В таблице 3.1.4 приведена продуктовая палитра фирмы «Pietro Carnaghi»

Таблица 2.3

| № п/п | Наименование серии | Уровень автоматизации | Макс. диаметр обработки, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATL | МФ4 | 1200 (Паллеты 800, 1000, 1150) | Станки легкие для деталей массой до 1000кг, неподвижной поперечиной, скоростные |
| 2 | ATF | МФ4 | 1000, 1400, 1800 Паллеты (630, 800), (1000, 1250), (1400,1600) | Станки средние для деталей массой до 3000кг, скоростные |
| 3 | AC | МФ4 | 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4200, 4600, 5200, 5500 Паллеты двух типоразмеров в каждом габарите | Станки для деталей массой от 16000кг до 100000кг |
| 4 | AS | МФ4 | 5500, 6500, 7500 | Станки и обрабатывающие центры |
| 5 | AP | МФ4 | 6200, 7200, 8000 | Станки и обрабатывающие центры |
| 6 | Milling Gantry Machines серии «UNIMILL» | МФ5 | 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 | Вертикальные обрабатывающие центры с подвижным порталом и реализацией карусельной технологии |
| 7 | SH |  | 600 - 6500 | Карусельно-шлифовальные станки в сочетании с токарно-фрезерным ползуном, осью «С», автоматической сменой шлифовальных кругов, магнитной планшайбой |

В таблице 2.4 приведена продуктовая палитра фирмы «Toshulin»

Таблица 2.4

| № п/п | Наименование серии | Уровень автоматизации | Макс. диаметр обработки, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SKIQ | МФ3, МФ4 | 1400, 2000, 2300, 2900 | Станки и обрабатывающие центры |
| 2 | REV | МФ3, МФ4 | 1400, 2000, 2300 | Станки и обрабатывающие центры, выпускаемые с 2005 года |
| 3 | SKA | МФ3, МФ4 | 1400, 2000, 2300, 2900, 3600, 4500 | Станки и обрабатывающие центры |
| 4 | POWERTURN | МФ3, МФ4 | 1400, 2000, 2300, 2900, 3600, 4500 | Станки и обрабатывающие центры новой генерации |
| 5 | POWERTURN Y | МФ5 | 1400, 2000, 2300, 2900, 4000, 5000 | Вертикальные токарные центры новой генерации |
| 6 | SKAT | МФ3, МФ4 | 1500, 2000 | Специальные карусельные станки для комплексной, полнопрофильной обработки железнодорожных колес |
| 7 | SKL | МФ3, МФ4 | 1200, 1500, 1700 | Станки легкой компоновки с неподвижной поперечиной |
| 8 | SKG | МФ3, МФ4 | 4500, 5500, 7900 | Станки для обработки тяжелых деталей |

Анализ продуктовой палитры компании «Toshulin» позволяет считать ее основным стратегическим конкурентом для «Sedin»-станкостроение на горизонте действия Программы НОВА.

- Станкостроение в группе Седин

- Динамика изменения объёмов реализации станков по типоразмерам за 2002-2006 гг.

Рис. 3.2

Рис. 3.3

Рис. 3.3

| № п/п | Типоразмер модельный ряд |  | Возрастные характеристики продукции (лет) по состоянию на 01.01.2011 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комплексы | ОЦ МФ5 | ОЦ МФ4 | Станки МФ3, Ф3 | Станки Ф1 | Спец. станки |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ≤1200 | ООО |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | Е |  |  |  | 35 | 25 | 26 |
|  |  | А |  |  |  | 32 |  |  |
| 2 | 1600 | ООО |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | Е |  |  |  | 35 | 25 |  |
|  |  | А |  |  | 25 | 32 |  |  |
|  |  | Ж. Д. станки |  |  |  | 19 | 40 | 25 |
| 3 | 2000 | Станки разные |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2500 | OOO |  |  |  | 22 | 45 | 45 |
|  |  | A |  |  | 10 | 29 |  |  |
|  |  | Станки разные |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3200 | OOO |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | A |  |  | 10 | 29 |  |  |
|  |  | Станки разные |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4000 | Модерн. КЗТС |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | Станки разные |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5000 | Модерн. КЗТС |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | Станки разные |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6300 | Модерн. КЗТС |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | Станки разные |  |  |  |  |  |  |

| Год постановки продукции Станкостроения на производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Типоразмер модельный ряд |  | Год постановки продукции Станкостроения на производство |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплексы | ОЦ МФ5 | ОЦ МФ4 | Станки МФ3, Ф3 | Станки Ф1 | Спец. станки |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Загот. Станки |  | 2009 |  |  |  | 2007 | 2008 |
| 2 | ≤1200 | D (S) |  |  |  | 2010 | 2010 |  |
|  |  | D (L) |  |  | 2010 | 2010 |  |  |
|  |  | ТВ(M) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1600 | D (S) |  |  |  | 2009 |  |  |
|  |  | D (L) |  |  | 2008 | 2008 |  |  |
|  |  | Ж. Д. станки | 2008 |  | 2009 | 2007 |  | 2010 |
| 4 | 2000 | D (S) |  |  |  | 2009 | 2009 |  |
|  |  | D (L) |  |  | 2009 | 2009 |  |  |
|  |  | VMG (S) |  | 2006 |  |  |  |  |
| 5 | 2500 | A (M) |  |  | 2009 | 2009 |  |  |
|  |  | VMG (S) |  |  | 2009 |  |  |  |
|  |  | VMG (L) |  | 2009 |  |  |  |  |
| 6 | 3200 | A (M) |  |  | 2009 | 2009 |  |  |
|  |  | VMG (S) |  |  | 2008 |  |  |  |
|  |  | VMG (L) |  | 2000 |  |  |  |  |
| 7 | 4000 | VMG (L) |  | 2008 |  | 2008 |  |  |
|  |  | VMG (H) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5000 | VMG (L) |  | 2009 |  |  |  |  |
|  |  | VMG (H) | 2011 |  |  |  |  |  |
| 9 | 6300 | VMG (L) |  | 2010 | 2010 |  |  |  |
|  |  | VMG (H) |  |  |  |  |  |  |

- Тенденции мирового станкостроения

Повышение производительности, точности, расширение функциональных возможностей станков.

Примеры начала исследований по тематике ФГУП ПО «Уралвагонзавод»

| Тема 1. Исследование технологических параметров механической обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| деталей-представителей (вопросы 5, 6, 7, 9, 20, 22, 23 Приложения №1) |  |  |  |

| Содержание исследований | Исполн-ли | Методы проведения исследований | Оборудование и материалы для выполнения исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ применяемых технологий и существующей степени концентрации операций механообработки | МОАО "Седин", КубГТУ | На основе базовой технологии определение возможностей максимальной концентрации операций применением многоцелевого оборудования | 1. Чертежи деталей-представителей - УВЗ 2. Базовая технология механообработки деталей-представителей - УВЗ |
| Анализ применяемых геометрических параметров режущего инструмента в базовой технологии механообработки материалов деталей-представителей | МОАО "Седин", КубГТУ | Теоретические исследования. Организация проведения экспериментов для подтверждения исследований и получения конкретных значений параметров. Сопоставление результатов экспериментов с теоретическими исслед-ями. | 1. Заготовки из материала деталей-представителей - УВЗ 2. Оборудование для выполнения экспериментов - МОАО "Седин". 3. Применяемый в базовой технологии режущий инструмент - УВЗ |
| Анализ применяемых способов охлаждения зоны резания в базовой технологии механообработки материалов деталей-представителей | МОАО "Седин", КубГТУ | Теоретические исследования. Организация проведения экспериментов для подтверждения исследований и получения конкретных значений параметров. Сопоставление результатов экспериментов с теоретическими исслед-ями. | 1. Заготовки из материала деталей-представителей - УВЗ 2. Оборудование для выполнения экспериментов - МОАО "Седин". 3. Режущий инструмент и метрологическое обеспечение - МОАО "Седин" |
| Разработка технологии механообработки кромок свариваемых деталей | МОАО "Седин", КубГТУ | Организация проведения экспериментов на базе ленточно-пильной технологии | 1. Заготовки из материала свариваемых деталей - УВЗ. 2. Эскизы профиля кромок и задание длины реза -УВЗ |
| Тема 2. Исследование возможностей применения нетрадиционных методов обработки |  |  |  |
| деталей-представителей (вопросы 9, 10, 18, 26 Приложения №1) |  |  |  |
| Содержание исследований | Исполн-ли | Методы проведения исследований | Оборудование и материалы для выполнения исследований |
| Анализ возможностей применения лазерно-плазменного способа обработки кромок свариваемых деталей | МОАО "Седин", КубГТУ | Теоретические исследования. Организация проведения экспериментов для подтверждения исследований и получения конкретных значений параметров. Сопоставление результатов экспериментов с теоретическими исследованиями. | 1. Заготовки из материала свариваемых деталей - УВЗ. 2. Эскизы профиля кромок и задание длины реза -УВЗ |
| Анализ возможностей применения электро-физических и электро-химических методов обработки для снятия заусенец и оплавлений после плазменной и механической обработки | МОАО "Седин", КубГТУ | Теоретические исследования. Организация проведения экспериментов для подтверждения исследований и получения конкретных значений параметров. Сопоставление результатов экспериментов с теоретическими исследованиями. |  |
| Исследование возможностей объединения операций карусельной обработки и закалочной операции ТВЧ | МОАО "Седин", КубГТУ | Организация проведения экспериментов на базе токарно-карусельных станков |  |
| Анализ возможностей применения новых видов и технологий термообработки шестерен | МОАО "Седин", КубГТУ | Организация проведения экспериментов по внедрению прогрессивных методов термообработки шестерен |  |
| Тема 3. Исследование необходимости комплексного техперевооружения |  |  |  |
| (вопросы 13-17, 19, 21, 23, 24, 26-36 Приложения №1) |  |  |  |
| Содержание исследований | Исполн-ли | Методы проведения исследований | Оборудование и материалы для выполнения исследований |
| Совместная организация проведения инвентаризации рабочих мест основного и вспомогательного производства | УВЗ, МОАО "Седин", КубГТУ | Сбор, обобщение и анализ статистической информации о ресурсах рабочих мест | Статистическая информация о ресурсах рабочих мест основного и вспомогательного производства |
| Совместная организация проведения аттестацииции рабочих мест основного и вспомогательного производства | УВЗ, МОАО "Седин", КубГТУ | Выработка рекомендаций по изменению ресурсов рабочих мест |  |